TP.3 Arquitectura de Computadores.

## Guía práctica de Assembler.

### Profesor: Maximiliano Gabriel Frattini

### Alumno: Matias Ferreyra

### Fecha de entrega: 30 de Noviembre de 2024, 00:00

## Preguntas:

1) Indicar conceptualmente qué realiza el simulador cuando ejecuta cada una de las siguientes instrucciones:

a) HLT

b) MOV D, 0x02

c) MOV A, B

d) MOV C, [D]

e) POP A

f) PUSH B

g) DB “Esto es una prueba”

h) INC A

i) DEC D

j) CPM A, B

k) JMP bucle

l) ADD A, B

m) SUB C, D

n) MUL B

o) DIV C

2) Realizar en lenguaje ensamblador las siguientes operaciones guardando los resultados en el registro A:

a) s = p + q

b) s = p + q – r

c) s = p + q . r

d) s = p / q + r

3) Escribir en lenguaje ensamblador las instrucciones que permitan dado 3 números calcular:

a) El máximo de ellos

b) El mínimo de ellos

4) Se necesita realizar un programa que imprima por pantalla el valor del string “Hola, soy alumno de la U.N.O.”

5) Realizar un programa que permita identificar si dos cadenas de caracteres son idénticas.

6) Realizar un programa que sume los valores de un vector de 5 posiciones.

7) Realizar un programa que multiplique los valores de un vector de 6 posiciones.

8) Realizar un programa que divida los valores de un vector de 6 posiciones.

9) Realizar un programa que multiplique las 2 primeras posiciones del vector, las sume con las 2 siguientes y la reste con la última. (Vector de 5 posiciones)

10) Realizar un programa que dado un vector de 5 posiciones multiplique la primera posición con la segunda, la sume con la tercera, divida con la cuarta y reste con la quinta.

11) Realizar un programa que permita identificar si una cadena es palíndromo

12) Realizar un programa que permita ordenar alfabéticamente una cadena de letras ej “a z r t i o r” -> a i o r t z

13) Realizar un programa que ordene los valores de un vector de N posiciones, probar con N mayor a 5

## Respuestas:

1)

A) HLT: se encarga de detener el procesador, por lo tanto finaliza el código en ejecución.

B) Mueve el valor 0x02 al registro D

C) Mueve el registro de memoria de B a A

D) Mueve el contenido del registro D a C

E) Saca el valor del tope de la pila y lo guarda en el registro A

F) Guarda el valor del registro B en la pila

G) Almacena “Esto es una prueba” en una variable

H) Incrementa el contenido del registro A

I) Decrementa el contenido del registro D

J) Compara los valores de A y B y envía un TRUE a ZERO FLAG si son iguales

K) Hace que el puntero salte a la dirección “bucle”

L) Suma los valores de A y B y el resultado se almacena en A

M) Resta los valores de C y D y el resultado se almacena en C

N) Multiplica el registro A con el valor del registro B

O) Divide el registro A con el valor del registro C

2)

a)

JMP start

P:

DB 33

Q:

DB 34

start:

MOV B, [P]

MOV C, [Q]

ADD B, C

MOV A, B

MOV [232], A

HLT

b)

JMP start

P:

DB 33

Q:

DB 34

R:

DB 9

start:

MOV B, [P]

MOV C, [Q]

ADD B, C

SUB B, [R]

MOV A, B

MOV [232], A

HLT

C)

JMP start

P:

DB 20

Q:

DB 14

R:

DB 2

start:

MOV B, [P]

MOV C, [Q]

ADD B, C

MOV A, B

MUL [R]

MOV [232], A

HLT

D)

JMP start

P:

DB 100

Q:

DB 2

R:

DB 50

start:

MOV A, [P]

DIV [Q]

ADD A, [R]

MOV [232], A

HLT

3)

a) mayor numero

jmp start

start:

mov a, 3

mov b, 5

mov c, 4

jmp if

if: 	a < b

cmp a, b

jb if2

ja if3

jmp end

if2:	; a = b -> b = c

mov a, b

;mov b, c

jmp if3

if3:

mov b, c

cmp a, b

jb if2

jmp end

end:

mov [232], a

hlt

b) menor numero

jmp start

start:

mov a, 1 ;3  !

mov b, 6 ; 5

mov c, 5; 1

jmp if

if:

cmp a, b

jb if2

mov a, b

jmp if2

if2:

cmp a, c

jb end

mov a, c

hlt

end:

hlt

4)

jmp start

pal:

db "hola soy alUmN0"

db '/'

start:

mov a, pal

mov b, [a]

mov c, 232

jmp palabra

fin:

hlt

palabra:

cmp b, '/'

jz fin

mov [c], b

inc a

mov b, [a]

inc c

jmp palabra

5)

jmp start

cad:

db "hola"

db '/'

cad2:

db "hola"

db '/'

start:

mov a, cad

mov b, [a]

mov c, cad2

mov d, [c]

jmp compa

compa:

cmp b, '/'

jz compaF

cmp b, d

jz palabra

jmp niguales

palabra:

mov [c], b

inc a

mov b, [a]

inc c

mov d, [c]

jmp compa

compaF:

cmp d, '/'

jz iguales

jne niguales

fin:

hlt

iguales:

mov [232], 'S'

mov [233], 'i'

jmp fin

niguales:

mov [232], 'N'

mov [233], 'o'

jmp fin

6)

jmp start

vec:

db 33 ; !

db 2

db 3

db 4

db 5

db '*'

start:

mov d, vec

mov c, [d]

;mov a, c

mov b, 232

jmp suma

fin:

hlt

suma:

mov [b], a

cmp c, '*'

jz fin

add a, c

inc d

mov c, [d]

jmp suma

7)

jmp start

vec:

db 1

db 2

db 3

db 2

db 3

db 2

db '*'

start:

mov d, vec

mov c, [d]

mov a, 1

mov b, 232

jmp mul

fin:

hlt

mul:

mov [b], a

cmp c, '*'

jz fin

mul c

inc d

mov c, [d]

jmp mul

8)

jmp start

vec:

db 1

db 2

db 3

db 2

db 3

db 2

db '*'

start:

mov d, vec

mov c, [d]

mov a, 255

mov b, 232

jmp div

fin:

hlt

div:

mov [b], a

cmp c, '*'

jz fin

div c

inc d

mov c, [d]

jmp div

9)

jmp start

vec:

db 2

db 4

db 3

db 5

db 3

start:

mov d, vec

mov c, [d]

mov b, 232

mov a, 1

jmp mul

mul:

mul c

mov [b], a

inc d

mov c, [d]

mul c

mov [b], a

inc d

mov c, [d]

suma:

add a, c

mov [b], a

inc d

mov c, [d]

add a, c

mov [b], a

inc d

mov c, [d]

resta:

sub a, c

mov [b], a

hlt

10)

jmp start

vec:

db 4

db 4

db 3

db 3

db 2

start:

mov d, vec

mov c, [d]

mov b, 232

mov a, 1

jmp mul

mul:

mul c

mov [b], a

inc d

mov c, [d]

mul c

mov [b], a

inc d

mov c, [d]

suma:

add a, c

mov [b], a

inc d

mov c, [d]

div:

div c

mov [b], a

inc d

mov c, [d]

resta:

sub a, c

mov [b], a

hlt

11)

jmp start

vec:

db "dabale arroz a l a zorra elabad"

db 0

start:

mov a, vec

mov b, [a]

push 0

pila:

push b

inc a

mov b, [a]

cmp b, 0

jne pila

reset:

mov a, 0

mov a, vec

mov b, [a]

comparar:

mov b, [a]

pop d

cmp d, 0

jz si

cmp d, b

jne no

inc a

jmp comparar

si:

mov [232], 's'

mov [233], 'i'

hlt

no:

mov [232], 'n'

mov [233], 'o'

hlt